LEI municipal Nº 3.369, De 15 de Julho de 1.987

(Vide Lei Municipal nº 4.448, de 1.994)

(Vide Lei Municipal nº 4.451, de 1.994)

(Revogada pela Lei Complementar nº 16, de 25 de julho de 1.997)

- Autor: Prefeitura Municipal

- Projeto de lei nº 10/87

- Processo nº 05/87

Dispõe sobre parcelamento de solo urbano - loteamentos e desmembramentos - no Município de Araraquara e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Araraquara, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que decretou a Câmara Municipal, em sessão extraordinária de 10 de julho de 1.987, promulga a seguinte lei:

- CAPÍTULO I

- Definições

Art. 1º  Para efeito de aplicação da legislação de parcelamento do solo, para fins urbanos, as seguintes expressões ficam definidas:

I – gleba:

É a área de terra que ainda não foi objeto de loteamento ou desmembramento:

- II - desmembramento:

E a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificações, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouro públicos ou prolongamentos, modificações ou ampliações dos já existentes;

- III – anexação:

- É a união de dois ou mais lotes para constituição de um só;

- IV – loteamento:

É a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificações ou ampliações das vias existentes;

- V – quadra:

É a área resultante de loteamento delimitada por vias de circulação de veículos e podendo, quando proveniente de loteamento aprovado, ter como limites as divisas desse mesmo loteamento;

- VI – lote:

È a área resultante do loteamento, desmembramento, com pelo menos uma divisa lindeira à via de circulação de veículos;

- VII – via de circulação:

É o espaço destinado à circulação de veículos ou pedestres declarada ou reconhecida como oficial pela Prefeitura.

- a) via perimetral ou expressa:

É a via dividida por canteiro central sem intersecção em nível ou com um pequeno número das mesmas, permitindo a ligação livre, através da cidade ou no contorno desta delimitando os vários anéis viários.

- b) via coletora:

É a via dividida por canteiro central, com intersecção em nível, destinada a atender predominantemente ao tráfego de passagem, ligando bairros da cidade.

- c) via principal:

É a via com intersecções em nível destinada a atender tanto ao tráfego de passagem como  à acesso a lotes lindeiros.

- d) via secundária:

É a que serve ao tráfego com origem e destino dentro de uma mesma vizinhança.

- e) via local:

- É a que tem início e término em via principal.

- f) passagem de pedestres:

- VIII – faixa de domínio:

É a extensão de terra que compõe uma via, formada pela faixa carroçável, pelas faixas destinadas à circulação de pedestres e pelos remanescentes da área doada como via pública.

- IX – faixa carroçável:

- É a faixa destinada ao tráfego de veículos nas vias públicas.

- X – eixo da via:

- É a linha que passa eqüidistante aos alinhamentos.

- XI – alinhamento:

É a linha divisória entre o terreno de propriedade particular ou pública e o logradouro público.

- XII – frente do lote:

É a sua divisa lindeira à via de circulação. Em lotes de esquina a frente será considerada a menor dimensão.

- XIII – equipamentos urbanos:

São as instalações de infra-estrutura urbana, tais como: equipamentos de abastecimento de água, serviço de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, transporte e outros de interesse público.

- XIV – equipamentos comunitários:

São as instalações públicas destinadas a educação, cultura, saúde, lazer e similares

- XV – áreas institucionais:

- São as párea destinadas à instalações dos equipamentos comunitários.

- XVI – áreas verdes:

São as áreas livres transferidas à Prefeitura quando da aprovação dos projetos de loteamento e desmembramento e seu registro

- CAPÍTULO II

- Disposições Gerais

Art. 2º  O parcelamento do solo pra fins urbanos caracterizados por loteamento ou desmembramento, está sujeito à previa aprovação da Prefeitura e deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estar a área a ser parcelada situada na zona urbana definida por Lei Municipal;

II – Na zona de expansão urbana o parcelamento do solo para fins urbanos só será permitido em gleba situada até 500 metros do sistema de transporte coletivo urbano e onde existam os melhoramentos: água e esgoto ligados à rede pública (adutora, emissários interceptor) energia elétrica.

Parágrafo único.  O órgão de Planejamento de posse dos pareceres emitidos DAAE, CPFL, TELESP, DER, DAEE e Departamento Jurídico da PMA, deverá no prazo máximo de 30 dias pronunciar-se sobre a viabilidade ou não da solicitação formulada através de requerimento do interessado, constante o tipo do loteamento a executar, acompanhado de croquis do terreno, escala 1:10.000. A anuência da viabilidade terá validade máxima de 90 dias, para a solicitação de diretrizes.

Art. 3º  Nenhum parcelamento do solo será permitido em:

a) Terreno alagadiço e sujeito a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar a drenagem e escoamento das águas,

b) Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados.

c) Terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas da legislação municipal.

d) Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação,

e) Áreas de preservação ecológicas ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

Art. 4º  Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, será obrigatório, a reserva de uma faixa “nor aedificandi” de 15 metros de cada lado, salvo outras exigências de legislação específica.

Art. 5º  As disposições da presente lei, não implicam-se as divisões amigáveis ou judiciais, para a extinção de comunhão.

Art. 5º  As disposições da presente lei não se aplicam as divisões amigáveis ou judiciais, para a extinção da comunhão, desde que tais divisões não impliquem em loteamentos ou desmembramentos. (Redação dada pela Lei Municipal nº 3371, de 1987)

Art. 5º  A extinção de condomínio, a divisão e desmembramento de área, segundo o interesse público municipal, observarão as regras definidas pelos artigos 4º, 6º, 7º e 8º desta lei, salvo as áreas com medida igual ou inferior a 10.000m². (Redação dada pela Lei Municipal nº 4.472, de 1995)

§ 1º  Na extinção de condomínio, divisão e desmembramento de áreas, caso não seja necessário a abertura e prolongamento de vias de circulação, a critério do Município, poderá ser dispensada a transferência das respectivas áreas destinadas à circulação, para o domínio público. (Redação dada pela Lei Municipal nº 4.472, de 1995)

§ 2º  As disposições estabelecidas neste artigo se aplicam também às áreas situadas na zona de expansão consideradas pelo Município. (Redação dada pela Lei Municipal nº 4.472, de 1995)

Parágrafo único.  O pedido para aprovação, será feito pelo interessado instruído com o título de propriedade, planta e memorial descritivo da divisão pretendida. (Incluído pela Lei Municipal nº 3371, de 1987)

- CAPÍTULO III

- Requisitos Urbanísticos para Parcelamento do Solo

Art. 6º  Da área total objeto do projeto de loteamento, serão destinados no mínimo:

a) 20% para as vias de circulação de veículos;

b) 10% para áreas verdes;

c) 10% para áreas institucionais.

Art. 7º  A localização da área verde será determinada pela Prefeitura.

Art. 8º A localização da área institucional, determinada pela Prefeitura, deverá atender as seguintes exigências:

a)  A área poderá ser fracionada, a critério da Prefeitura em dois ou mais perímetro desde que o módulo seja superior a 20.000 m².

b) A área poderá ser fracionada, a critério da Prefeitura, em dois ou mais perímetros desde que o módulo seja superior a 10.000 m2. (Redação dada pela Lei Municipal nº 3671, de 1989)

c) Estar situada em local dentre os de menor declividade e de maior proximidade ao centro do loteamento.

Art. 9º  As vias do projeto de loteamento, deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou aprovadas, salvo quando diretrizes permitirem ou exigirem outras soluções.

Parágrafo único.  Caso o sistema de vias constantes do projeto de loteamento ocupar área inferior a 20% da área loteada, o que faltar para completar essa porcentagem deverá ser acrescido às áreas verdes.

Art. 10.  As características técnicas, declividades, dimensões máximas e mínimas exigidas para as vias de circulação, em projeto de loteamento são constantes do quadro abaixo:

| Vias Características | Perimetral ou Expressa | Coletora | Principal | Secundária | Local | Pedestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largura Mínima (Faixa Domínio) | (p) | 25 | 15 | 15 | 10 | 4 |
| Faixa Carroçável Mínimo | (p) | 18 | 10 | 20 | 6,40 | - |
| Passeio Lateral (De cada lado) | (p) | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,80 | - |
| Canteiro Central | (p) | 2,00 | - | - | - | - |
| Declividade Máxima | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 15% ou escadaria |
| Declividade Mínima | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,5% |

(p) – Projeto Específico

§ 1º  Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos deverão ser concordados por um arco de círculo de raio mínimo de 9 metros. Nos cruzamentos irregulares, poderá haver alterações de concordância do órgão competente da Prefeitura.

§ 2º  As vias locais não poderão cruzar com via de mesma categoria, devendo iniciar ou terminar em vias secundárias ou de mais largura.

§ 3º  As vias locais sem saída serão permitidas desde que providas de praça de retorno e não exceda a 200 metros de comprimento.

§ 4º  A conformação e dimensão das praças de retorno deverão permitir a inscrição em círculo de diâmetro mínimo de 20,00 metros.

§ 5º  A largura de uma via que constituir prolongamento de outra já existente ou constante de plano aprovado pela Prefeitura não poderá ter largura inferior a esta.

Art. 11.  As quadras não poderão ter comprimento superior a 200 metros.

Art. 12.  A área mínima dos lotes será determinada em relação à zona que estão localizados, de acordo com a lei de zoneamento.

§ 1º  Nos zonas ZR3, ZC, ZCM1, ZCM2, em lotes de 250,00 m², poderão ser construídas 2 unidades geminadas e somente serão desmembradas após a expedição de habite-se das construções.

§ 2º  No caso de blocos de habilitações multigeminadas o bloco não poderá ter mais de 10 unidades.

§ 3º  A distância mínima entre um bloco e outro será de 5,00 metros de frente pela profundidade do terreno.

Art. 13.  O desmembramento das glebas na zona urbana com área superior a 10.000 m², está obrigado à destinação de áreas verdes e institucionais conforme o disposto nas alíneas B e C do artigo 6º, salvo quando a área for de loteamento aprovado ou fizer parte da quadras definidas por arruamento oficial.

Parágrafo único.  No caso de existência de projeto, plano ou diretriz da Prefeitura para o local a ser desmembrado será necessária a doação de área para execução da obra.

- CAPÍTULO IV

- Requisitos para Parcelamento do Solo

- Seção I

- Loteamento

Art. 14.  A elaboração do projeto de loteamento será precedida de fixação de diretrizes, por parte da Prefeitura, a pedido do interessado, instruído com os seguintes documentos:

I – Requerimento assinado pelo proprietário do terreno. Se houver mais de um proprietário o pedido deverá ser assinado por todos ou por procuração com poderes especiais para tal.

II – Título de propriedade da área, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, expressado por certidão vintenária.

III – Quatro vias de cópias de levantamento planialtimétrico, da área na escala 1:1.000 assinado pelo proprietário e por profissional registrado no CREA e na Prefeitura, com curvas de nível de metro em metro, observado o R.N. Oficial, indicado com exatidão os limites da área em relação aos terrenos vizinhos, cursos d’água e sua denominação, tipos de vegetação existentes, construções existentes, equipamentos urbanos no local e adjacências, vias oficiais e situação da área escala 1:10.000 que permita o seu perfeito reconhecimento a localização.

Art. 15.  A Prefeitura indicará na planta apresentada as seguintes diretrizes:

I – Definição das zonas de uso e suas restrições nos casos de área em zona de expansão urbana;

II – Características, dimensionamento e traçado básico do sistema de vias de circulação adequada aos planos e projetos viários do Município e as condições locais;

III – Localização aproximada das áreas verdes e institucionais;

IV – Relação dos equipamentos urbanos a serem projetos e executados pelo interessado;

V – Faixas “non aedificandi”.

§ 1º  AS diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 6 meses, contados da publicação do despacho que as aprovar.

§ 2º  dentro do prazo de validade das diretrizes o proprietário deverá apresentar o ante-projeto do loteamento em quatro vias, obedecendo as diretrizes pré estabelecidas no artigo 15, cuja validade será de 3 meses, contados da publicação do despacho que o aprovou.

Art. 16.  Aprovado o ante-projeto, uma das vias será devolvida ao requerente para que possa orientá-lo na execução do projeto definitivo e encerrará o seguinte;

I – Plano geral do loteamento, na escala 1:1.000 em sete vias de cópias assinadas pelo proprietários e por profissional habilitado e registrado na Prefeitura, contendo:

a) curvas de nível de metro em metro, tamanho por base o R.N. Oficial;

b) vias de circulação, quadras, lotes e áreas verdes e institucionais, dimensionadas e numeradas;

c) indicação em planta, da área dos lotes e das áreas verdes e institucionais;

d) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos, ponto de tangência e ângulos centrais das vias;

e) indicação dos marcos alinhamento e nivelamento localizado nos ângulos de curvas e vias projetadas;

f) indicação das servidões e restrições especiais que eventualmente graves os lotes ou edificações

II – Perfis longitudinais e secções transversais de todas as vias de circulação e áreas públicas, em escalas horizontal de 1:1.000 e vertical de 1:100, em sete vias, em cópias de originais desenhados sobre papel milimetrado.

III – Memorial descritivo e justificado, em sete vias, contendo:

a) a descrição sucinta do loteamento, com as características individuais de todos os seus componentes tais como dimensões, área e confrontações, e localização do setor comercial;

b) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes, além daqueles constantes das diretrizes fixadas;

c) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato do registro do loteamento;

d) remuneração dos equipamentos urbanos comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública porventura existentes no loteamento e adjacências.

e) a Prefeitura atenderá as restrições determinadas pelo loteador desde que não contraria a lei de zoneamento.

Art. 17.  Antes de findar o prazo de validade do ante-projeto, o loteador apresentará o projeto definitivo para aprovação provisória, seguindo as exigências desta lei. A aprovação provisória terá validade por seis meses, contadas da publicação do despacho que a aprovou.

Art. 18.  O pedido de aprovação definitiva do loteamento deverá estar acompanhado dos seguintes projetos, devidamente aprovados nos órgãos municipais, estaduais e federais competentes:

I – Plano geral do loteamento, de acordo com o exigido no artigo 16.

II – Projeto completo, detalhado e orçamento atualizado dos melhoramentos:

a) rede de abastecimento de água; constando interligação com a rede pública municipal existente.

b)  Rede de coleta de esgoto sanitário; constante interligação com os emissários e interceptadores da rede pública existente.

c) Hidrante a serem instalados.

d) Rede pública de distribuição de energia elétrica.

e) Guias e sarjetas.

f) Pavimentação do leito carroçável.

g) Rede de coleta de águas pluviais.

§ 1º  Os projetos e orçamentos referidos no “caput deste artigo deverão ser apresentados em cinco vias, sendo uma das vias dos projetos em papel transparente.

Art. 19.  A aprovação e a execução do projeto de loteamento obedecerá a seguinte sistemática de prévia execução das obras:

a) Atendidas pelo projeto todas as disposições legais, será expedida uma autorização para execução das obras;

b) A autorização para execução das obras é válida por até 24 meses podendo ser prorrogada, uma só vez, por mais 12 meses. Vencido esses prazos sem executá-las o projeto será arquivado;

c) Após a execução de todas as obras q que se refere a autorização,deverá ser solicitado do órgão competente a respectiva vistoria;

d) Após a vistoria e aceitas as obras, a Prefeitura expedirá termo de verificação da execução das obras e o ato de aprovação do loteamento liberando-a para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.  Se o loteador for construir as obras de infra-estrutura dentro do prazo de 24 meses deverá garantir a execução delas por meio de hipoteca de bens ou dar garantia bancária com 50 % (cinqüenta por cento) de acréscimo em valor superior dos orçamentos apresentados. Nestes casos, a liberação da garantia ocorrerá somente após a comprovação, pela Prefeitura, de ter executado todas as obras, sendo vedada a liberação parcial.

Art. 20.  A Prefeitura só expedirá alvará para construir, demolir, reformar ou ampliar construções em terreno de loteamento cujas obras tenha sido previamente vistoriadas e aprovadas.

Art. 21.  Qualquer alteração em plano de loteamento dependerá de prévia autorização e aceitação pela Prefeitura, obedecidas as disposições desta lei e desde que haja expressa anuência de todos os adquirentes de lotes.

Art. 22.  Não caberá a Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de medidas dos lotes ou quadras que os interessados venham a encontrar.

Seção II

Desmembramento

Art. 23.  A elaboração do projeto de desmembramento será precedida pela fixação de diretrizes por parte da Prefeitura à pedido do interessado que instruirá o requerimento com os documentos exigidos no artigo 14. O projeto será submetido à aprovação da Assessoria de Planejamento, obedecido o disposto no artigo 13 e instruído com os seguintes documentos:

I – Requerimento assinado pelo proprietário do terreno. Se houver mais de um proprietário o pedido deverá ser assinado por todos ou por procuração com poderes especiais para tal;

II – Título de propriedade da área registrada no Cartório de Registro de Imóveis expressado por certidão vintenária;

III – Quatro vias de cópias em escala 1:1.000 de projeto, assinadas pelo proprietário e pr profissional habilitado e registrado na Prefeitura, contendo:

a) indicação da situação da área anterior ao desmembramento;

b) Indicação das vias existentes;

c) Indicação dos lotes resultantes do desmembramento e das dimensões de todas as suas linhas divisórias bem como da área verde e institucional a serem doadas;

d) Quadro indicativo da área total da gleba ou lote da área dos lotes resultantes das áreas verdes, e das áreas institucionais;

e) Planta de situação em escala 1:10.000 que permite o reconhecimento e localização da área, no caso de glebas a serem desmembradas;

f) Situação do lote a ser desmembrado, indicando sua localização com a distância medida do alinhamento do cruzamento mais próximo;

g) Memorial descritivo da área total da gleba, dos lotes, das áreas verdes e institucionais.

§ 1º  As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 6 meses, contados da publicação do despacho que as aprovar.

§ 2º  Aprovado o projeto de desmembramento o proprietário deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, contados da aprovação, sendo vedado pedido de revalidação.

Art. 24.  O “comunique-se” expedido deverá ser atendido no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.

CAPÍTULO V

Tipos de Loteamentos

Art. 25.  Os loteamentos, atendidas as demais disposições desta lei, poderão ser implantadas segundo um dos tipo:

I – loteamento – L I

Exigências de infra-estruturas

a) Abertura das vias de circulação:

b) Demarcação de quadras e lotes;

c) Rede de abastecimento de água;

d) Hidrantes;

e) Rede de coleta de esgoto sanitário;

f) Rede pública de distribuição de energia elétrica;

g) Guias e sarjetas;

h) Rede de coleta de águas pluviais;

i) Pavimentação do leito carroçável das vias de circulação;

j) Arborização, segundo orientação municipal.

I – loteamento – L 2

Exigências de infra-estruturas

a) Abertura das vias de circulação:

b) Demarcação de quadras e lotes;

c) Rede de abastecimento de água;

d) Hidrantes;

e) Rede de coleta de esgoto sanitário;

f) Rede pública de distribuição de energia elétrica;

g) Guias, sarjetas, rede de coleta de águas pluviais e pavimentação, somente quando as vias de circulação tiverem mais de 8% de declividade, devendo o interessado apresentar o projeto completo, para a área a ser loteada.

III – loteamento – L 3

Exigências de infra-estruturas

Idênticas as mencionadas no tipo LI.

Art. 26.  O loteamento do tipo LI será permitido em todas as zonas, atendidas as disposições próprias de cada uma.

Art. 27.  O loteamento do tipo L2, somente será permitido nas zonas ZR3, ZC, ZCM2, ZP, ZE4, ZE5, ZIDI, ZID2, atendidas as disposições próprias de cada zona.

Art. 28.  O loteamento do tipo L3, poderá ser caracterizado como loteamento fechado devendo este atender às seguintes disposições:

I – A área de loteamento não seja superior a  200.000 m². e possa ser inscrita num círculo com raio máximo de 250,00 metros;

II – Adequação do loteamento as diretrizes do sistema viário;

III – O loteamento será permitido em todas as zonas com exceção da ZIDI, ZDI2. DID, atendidas as disposições próprias de cada zona;

IV - 1/3 da área verde exigida poderá estar dentro do loteamento e utilizado como área de lazer, e os 2/3 restantes em área contíguo e integrante do loteamento;

V – A totalidade da área institucional deverá estar fora do loteamento, porém contíguo ao mesmo e integrante da área loteada;

VI – Os acessos as edificações do conjunto somente poderão ser feitos através de via interna ao conjunto, vedada o acesso pela via oficial de circulação.

VII – O loteamento limitado por vias públicas oficiais, poderá ter seu perímetro fechado por muro cego e ou vazado, gradil e/ou alambrado, acompanhando o alinhamento predial definido pela Prefeitura Municipal, cujas alturas máximas fixadas a partir do respaldo da respectiva fundação (alicerce) seguirão a seguinte classificação: (Incluído pela Lei Municipal nº 4560, de 1995)

a) muro cego – altura 3,00 metros;

b) muro vazado – altura 3,50 metros;

c) gradil ou alambrado – altura 4,00 metros.

Art. 29.  Quando da aprovação do loteamento fechado, tipo L3, o uso privativo das vias de circulação é 1/3 da área verde, ambas do domínio do Município, a permissão de uso será feita através de Decreto do Executivo Municipal em favor do loteador.

Parágrafo único.  A outorga da permissão referida no “caput” deste artigo, deverá obedecer às seguintes exigências:

a) Solicitação à Prefeitura, através do pedido de viabilidade para a execução desta modalidade de loteamento;

b) A anuência da Prefeitura dependerá de parecer favorável da Assessoria de Planejamento;

c) Do projeto de loteamento deverá constar, obrigatoriamente, todos os encargos relativos á manutenção e conservação dos bens públicos objeto de permissão;

d) Deverá acompanhar o projeto de loteamento fechado, tipo L3, o regulamento do uso das vias de circulação e da área verde.

e) As disposições das alíneas anteriores deverão ser levadas a registro no 1º CRI e constar dos contratos de promessa de venda ou das escrituras de compra e venda dos lotes, a obrigação do adquirente para a manutenção e conservação das vias de circulação e da área verde, além de assinar o regulamento que regerá esse uso.

Art. 30.  Poderá o loteador fechar o perímetro do loteamento com muro e ou alambrado, com a altura máxima de 1,80 metros, acompanhando o alinhamento predial fixado pela Prefeitura, na hipótese de não haver vias públicas oficiais em seus limites.

Parágrafo único.  Nos cruzamentos das vias públicas, os muros de fechos construídos no alinhamento, deverão atender as diretrizes estabelecidas pela Assessoria de Planejamento, para garantir ampla visibilidade dos mesmos.

Art. 31.  A extinção do loteamento fechado, a alteração do seu objetivo, o, descumprimento das condições estatuídas nesta lei, acarretará de plena revogação da permissão concedida pelo município de uso das vias de circulação e de 1/3 da área verde, deixando as mesmas de serem privativas e revertendo ao uso público, incorporando-se ao patrimônio municipal todas as benfeitorias nelas construídas, ainda que necessárias, sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.

CAPÍTULO VI

Das Áreas de Loteametno e do Condomínio Horizontal

Art. 32.  Em superfície superior a 400.00m², será permitido o desmembramento, de módulo de no mínimo 100.000m², para efeito de loteamento em etapas.

Art. 33.  Deverá ser aprovado plano geral de loteamento a ser executado em etapa, podendo a área remanescente sofre alterações nas diretrizes para atender interesse do Município.

Art. 34.  A área de uso institucional, área verde e o arruamento serão doadas ao Município por módulo loteado.

Parágrafo único.  Se a área institucional a ser doada não totalizar 20.000m², o loteador antecipará o necessário para completar a área mencionada à conta da 2º etapa a ser loteada.

Parágrafo único.  Se a área institucional a ser doada não totalizar 10.000 metros quadrados, o loteador antecipará o necessário para completar a área mencionada à conta da 2ª etapa a ser loteada. (Redação dada pela Lei Municipal nº 3688, de 1990)

Art. 35.  A área de terra só será considerada desmembrada com a aprovação definitiva do loteamento.

Art. 36.  O Município não mais procederá a revalidação de loteamento e desmembramento já aprovados.

Parágrafo único.  Os projetos de loteamentos e desmembramentos já aprovados e ainda não registrados em Cartório poderão revalidar a autorização uma única vez, dentro de 60 dias, contados da publicação desta lei. Se deixar de utilizar da faculdade de revalidação nesse prazo será declarada a caducidade do projeto e arquivado, independentemente de notificação ou aviso ao proprietário.

Art. 37.  O condomínio horizontal é constituído de edificações isoladas ou agrupadas horizontalmente com no máximo 2 (dois) pavimentos (terreno + 1), ocupando um ou mais lotes, dispondo obrigatoriamente de espaços de utilização comum. (Revogado pela Lei Municipal nº 4519, de 13 de julho de 1995)

Art. 38.  As chamadas kitchnetes, ou seja, residências unifamiliares, dispondo de: quarto-sala, cozinha e banheiro, deverão atender ás seguinte disposições:

I – Possuir cota-pate ideal de terreno mínimo igual a 62,50 m², por unidade residencial;

II – Atender as restrições contidas no Código Sanitário do estado quanto à área mínima dos compartimentos;

III – Observa no mínimo uma vaga de estacionamento de veículo por unidade residencial obedecendo-se os recuos previstos na Lei Municipal nº 3.297, de 3 de junho de 1986;

IV – Obedecer aos índices urbanísticos e recuos constantes da Lei Municipal nº 3.297, de 3 de junho de 1986;

V – Serão permitidos nas zonas: ZR3, ZC, ZCMI e ZCM2.

§ 1º  As unidades residências poderão ser superpostas, com no máximo dois pavimentos (térreo mais um), com frente para a via oficial, devendo cada uma ter acesso próprio ao logradouro público.

§ 2º  Será permitido o agrupamento horizontal de casas superpostas, desde que a frente mínima seja 5 metros para cada lote resultante do agrupamento.

§ 3  Não será permitido do desmembramento em áreas inferiores a 125m².

CAPÍTULO VII

Proteção aos Mananciais

Art. 39.  Na ZPM – Zona de Proteção aos Mananciais não serão permitidos desmembramentos de lotes com área inferior a 250,00 m², e construção de prédios geminados.

Art. 40.  O lote mínimo terá 250m² e quando localizado em esquina, 300,00 m², alterando-se o anexo 2B da Lei Municipal nº 3.297, de 3 de junho de 1986.

Art. 41.  O índice de ocupação (IO), será no máximo de 0,5 e o índice de aproveitamento (1ª) será no máximo I, alterando-se o anexo 2B da Lei Municipal nº 3.297, de 3 de junho de 1986.

Art. 42.  Da área total objeto do projeto de loteamento de glebas localizadas na Zona de Proteção aos Mananciais, serão destinados no mínimo:

a) 20% para as vias de circulação de veículos;

b) 20% para áreas verdes;

c) 10% para áreas institucionais.

Parágrafo único.   A localização das áreas verde e institucional deverá obedecer ao disposto nos artigos 7º e 8º da presente lei.

CAPÍTULO VIII

Expressão “Locais de Culto”

Art. 43.  A expressão “igreja”, locais de “cultos” fica incluída no inciso I IT2 e excluído do inciso IV – ITE, do artigo 7º da Lei Municipal nº 3.297, de 3 de junho de 1986 (Estabelece Normas do Solo Urbano e dá outras providências).

CAPÍTULO IX

Loteamento Popular

Art. 44.  Os loteamentos populares serão permitidos em ZR3, subordinadas a aquiescência da Prefeitura, cujos lotes terão frente mínima de 7,50 metros, com área mínima nunca inferior a 187,50 metros quadrados, podendo, excepcionalmente, com caráter eminentemente social buscar a aplicação da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (lote de 125m²).

§ 1º  Aos loteamentos populares serão exigidas as seguintes infra-estruturas: (Incluído pela Lei Municipal nº 3401, de 1987)

a) abertura de vias de circulação;

b) demarcação de quadras de lotes;

c) rede de abastecimento de água;

d) rede de coleta de esgoto sanitário;

e) guias, sarjetas, rede de coleta de águas pluviais e pavimentação, somente quando as vias de circulação tiverem mais de 8% de declividade, devendo o interessado apresentar o projeto completo, para a área loteada;

f) rede pública de distribuição de energia elétrica.

§ 2º  Para os lotes de esquina e frente mínima será de 9,50 metros. (Incluído pela Lei Municipal nº 3401, de 1987)

§ 3º  Para os loteamentos já aprovados, situados na ZR 3, serão permitidas anexação e posterior desmembramento, parcial ou total, com o objetivo de transformá-los em loteamentos populares, desde que a anexação envolve no mínimo uma quadra completa e o empreendedor continue responsável pela infra-estrutura exigida na lei, segundo a qual o loteamento foi originalmente aprovado. (Incluído pela Lei Municipal nº 3401, de 1987)

Art. 45.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.467, de 11 de Junho de 1979.

Prefeitura do Município de Araraquara, aos 15 (quinze) de Julho de 1.987 (mil novecentos e oitenta e sete).

- Dr. Lindolpho Marçal Vieira Filho

Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

- Publicada no Departamento da Administração Municipal, na data supra.

- José Maria Brandão

Diretor do Departamento da Administração

Registrada ás fls. nº 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 do livro competente nº 25.

- Processo Nº 1.019/71 - “PC”.