CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

AUTÓGRAFO NÚMERO 089/06

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 012/06

Altera disposições da Lei Complementar n.º 350, de 27 de dezembro de 2005, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento e Política Urbana e Ambiental de Araraquara.

Art. 1º O artigo 230 da Lei Complementar nº 350, de 27 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 230. Os parâmetros urbanísticos básicos e máximos são os determinados a seguir:

| Zona | IUSO* |  | ## IO1 |  | ## IA |  | ## IPFI 2 | ## IPFU 2 | ## IP | ## ICV | ## DERI 3 | ## ID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APri | APu | EVAD NIA 2-3 | EHBD NIA 1 | IAB | IAM |  |  |  |  |  | Db | Ddb 4 |
| 1.ZAMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ZOPA |  |  | - | 10% | 0,10 | 0,10 |  |  | 80% | 60% |  |  |  |
| 1.2 ZAUS |  |  | - | 20% | 0,20 | 0,20 |  |  | 70% | 50% |  |  |  |
| 1.3 ZORA |  |  | - | 20% | 0,20 | 0,20 |  |  | 70% | 50% |  |  |  |
| 2. ZEUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ZOPRE/AEIU | 80-130 | 30-50 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 1,00 | 30-50 | 70-130 | 20% | 10% | 1,8-2,2 | 50-80 |  |
| ZOPRE/AEIS | 40-60 | 15-20 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 1,00 | 20-30 | 30-50 | 30% | 10% | 1,0-1,5 | 80-150 |  |
| ZOPRE/APRM | 100-130 | 50-80 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 1,00 | 50-80 | 50-100 | 30% | 10% | 3,0-5,0 | 30-50 |  |
| 2.2 ZOEMI | 10-30 | 5-10 | <= 50% | <= 60% | 1,50 | 3,00 | 5-20 | 10-30 | 20% | 10% | 0,2-0,5 | 150-700 |  |
| AEIU-ACOP | 10-30 | 5-10 | <= 50% | <= 60% | 1,50 | 3,00 | 5-20 | 10-30 | 20% | 10% | 0,2-0,5 | 150-700 |  |
| AEIU-ACITE | 10-30 | 5-10 | <= 50% | <= 60% | 1,50 | 3,00 | 5-20 | 10-30 | 20% | 10% | 0,2-0,5 | 150-700 |  |
| AEIS-AEIRA | 40-60 | 15-20 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 2,00 | 15-30 | 40-60 | 30% | 10% | 1,4 –1,8 | 80-100 |  |
| 2.3 ZEPP | 15-20 | 10-15 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 2,00 | 10-20 | 15-25 | 20% | 15% | 0,2-0,5 |  | 300-600 |
| ZOPI | 15-20 | 10-15 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 2,00 | 10-20 | 15-25 | 20% | 15% | 0,2-0,5 |  |  |
| ZEPIS | 15-20 | 10-15 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 2,00 | 10-20 | 15-25 | 20% | 15% | 0,2-0,5 |  |  |
| ZOPAG | 15-20 | 10-15 | <= 50% | <= 60% | 1,00 | 2,00 | 10-20 | 15-25 | 20% | 15% | 0,2-0,5 |  |  |
| 3. ZORUR | 250-500 | 30-60 | <= 30% | <= 30% | 0,30 | 0,30 | 50-80 | 250-500 | 50% | 30% | 5-10 | 10-50 |  |

1. IO-EVAD (2-3):Edificações Verticais de Alta Densidade (Residenciais, Comerciais, Serviços e Institucional) e NIA-Níveis de Interferência Ambiental Incômodo-Incompatível

IO-EHBD (1):Edificações Horizontais de Baixa Densidade (Residenciais, Comerciais, Serviços e Institucionais) e NIA-Níveis de Interferência Ambiental Inócuo e Incômodo Compatível.

2. metros quadrados/habitante

3. DERI-Densidade das Redes de Infraestrutura Urbana: metro linear de infra-estrutura/habitante

4. economias ou postos de trabalho por hectare”

§1º Os parâmetros urbanísticos são definidos e regulamentados no artigo 229 desta Lei, referente ao plano regulador de parcelamento, uso e ocupação do solo.

§2º Os parâmetros urbanísticos básicos e máximos deste artigo, constam do MAPE n.º 13 no Anexo 1 desta Lei.

§3º Em ZEUS (Zonas Especiais de Urbanização Sustentável), especificamente aos empreendimentos urbanísticos caracterizados por edificações horizontais de baixa densidade e de Nível de Interferência Ambiental Inócuo ou Incômodo-Compatível, o IO-Índice de Ocupação básico de 60% (sessenta por cento) poderá atingir o índice máximo de 70% (setenta por cento), em caso de adoção de medida mitigadora de sistemas de conservação e reuso da água, apresentando metodologia básica para projeto de sistemas de coleta, tratamento, armazenamento e reuso.

§4º O IP (Índice de Permeabilidade) em ZEUS, na categoria de ZOPRE-AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social) e ZOPRE-APRM (Área de Preservação e Recuperação de Mananciais), e em ZOEMI-AEIRA (Área Especial de Interesse Ambiental de Recarga do Aquífero), definido em 30% (trinta por cento), poderá atingir o índice básico de 20% (vinte por cento), mediante a adoção de medidas mitigadoras e sistemas de conservação e reuso de água, sendo os 10% (dez por cento) remanescentes, incorporados ao Índice de Ocupação.

§5º Considera-se política pública de conservação e reuso da água os seguintes aspectos: redução da água de fontes de suprimento; redução de consumo de água; redução do desperdício da água; aumento da eficiência de seu uso; aumento da reciclagem e de seu reuso.

§6º O Plano Diretor de Saneamento e Gestão Ambiental, previsto no artigo 251, inciso II desta Lei, definirá, através de lei específica, os Sistemas de Conservação e Reuso da Água, considerando-se os seguintes sistemas: sistemas de coleta e retenção de Água Pluvial; sistemas de coleta e retenção da Água de Drenagem (lençol freático em construções); sistemas de coleta, tratamento e retenção de Águas Cinzas ou Servidas; sistemas de eficiência de Instalações e Aparelhos Hidráulico-Sanitários; sistemas de Pavimentos Drenantes; sistemas de Trincheiras Drenantes; sistemas de Floreiras ou Filtros Biológicos.

§7º Nas ZOPRE situadas em APRM (Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais) poderão ser aplicados os instrumentos urbanísticos de transferência do direito de construir, de preempção e outros instrumentos previstos no artigo 191, considerando formas de compensação e incentivo ambiental de proteção e preservação da área, podendo-se admitir unidades espaciais de projeto urbano sustentável – UEPUS, de acordo com o artigo 240, na forma de condomínios ou loteamentos urbanos sustentáveis tipo cidade-jardim, conjuntos habitacionais tipo ecovilas com unidades de produção agroecológica , parques vivenciais, clubes de campo e recreacionais, institutos e fundações culturais e científicas, chácaras de recreio e outras atividades de alta permeabilidade do solo, baixa densidade residencial e construtiva e cobertura vegetal.

§8º Para estas áreas deverão ser elaborados e apresentados, de acordo com o MAPE nº 04 de zoneamento ambiental e MAPE nº 13 do modelo espacial e uso do solo, bem como a adequação aos MAPE do ANEXO I, os estudos e relatórios de impacto urbanístico- EIVU – RIVU previsto no artigo 209 a 220, contendo um diagnóstico e diretrizes por meio de Plano Diretor de Urbanização e de Projeto Urbano Sustentável.

§9º Na APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais) fica determinada a faixa de proteção e preservação de 100 metros, non-aedificandi, ao longo de cada uma das margens da rede hídrica, conforme previsto no Art. 111 desta Lei, compreendida por faixa de 30 (trinta) metros de APP (Área de Preservação Permanente) e 70 (setenta) metros de Corredor de Integração Ecológica (CIECO), sendo permitido apenas 3/4 (tres quartos) de incidência de áreas verdes para efeito de parcelamento do solo.

§10º Em APRM - Área de Proteção e Recuperação de Mananciais, no entorno de represas de captação de água para abastecimento público, além da faixa especificada no parágrafo acima, fica determinado um sistema de proteção e preservação, a ser submetido a aprovação e licenciamento municipal, em que será aplicado os instrumentos urbanísticos de transferência do direito de construir ou de desapropriação previstos nesta Lei.”

Art. 2º Os anexos IV, V e X, da Lei Complementar nº 350, de 27 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a redação contida nesta Lei.

Art. 3º Os mapas “MAPE 13” e “MAPE 14A" da Lei Complementar nº 350, de 27 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a versão contida nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2006 (dois mil e seis).

RONALDO NAPELOSO

Presidente

ELIAS CHEDIEK NETO

Vice-Presidente

JOSÉ CARLOS PORSANI                                         FERNANDO CESAR CÂMARA

1º Secretário                                                      2º Secretário – “ad hoc”

nas

MACROZONEAMENTO : Zona Urbana-ZUR, Zona Rurbana-ZORUR e Zona Rural-ZOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

PDPUA-Plano Diretor de Desenvolvimento e Política Urbana Ambiental de Araraquara

ANEXO IV           : Da Estrutura Urbana, Modelo Espacial e Uso do Solo

Programas de Urbanização: 1.Consolidação Urbana - 2.Renovação e Revitalização - 3.Dinamização Urbana - 4.Requalificação Urbana

ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

ZAMB-Zonas Ambientais

ZOPA-Zonas de Proteção Ambiental

(reservas, parques naturais, unidades conservação, APAQ-Áreas de Proteção do Aquífero, Áreas Aluvionais)

ZAUS-Zonas Ambientais de Uso Sustentável

( APA-Área de Proteção Ambiental, RPPN-Reservas Particulares de Preservação Natural )

ZORA-Zona de Conservação e Recuperação Ambiental

( Risco geotécnico, APRM-Área Preserv. e Recuper. de Mananciais )

ZEUS-Zonas de Estruturação Urbana Sustentável

ZOPRE-Zonas Predominantemente Residenciais

ZOEMI-Zonas Especiais Miscigenadas

AEIU-Áreas Especiais de Interesse Urbanístico

ACOP-Área da Cidade Compacta e Ocupação Prioritária

ACITE-Área da Cidade de Transição e Expansão

AEIS-Áreas Especiais de Interesse Social

AEII – Áreas Especiais de Interesse Institucional

AEIC-Áreas Especiais de Interesse Cultural

AEIRA-Área Especial de Interesse Ambiental e Recarga Aquífero

ZEPP-Zonas Especiais Predominantemente Produtivas

ZOPI –Zona de Produção Industrial

ZEPIS-Zona Especial de Produção Industrial Sustentável

ZOPAG –Zona de Produção Agrícola: ZOPAI e ZOPAS

MGU-Macrozonas de Gestão Urbana

12 ROP-Regiões de Orçamento e Planejamento  Participativo

MGB-Macrozonas de Gestão de Bairros

25 RPB-Regiões de Planejamento  de Bairros

MGA-Macrozonas de Gestão Ambiental

06 RPA-Regiões de Planejamento Ambiental

# ANEXO V- Áreas de Incidência do Instrumento Direito de Preempção

Categoria 1 – Espaços Livres Públicos de Lazer e Recreação:

Área 1-Longitudinalmente, de cada lado a 100 metros do talvegue, ao longo dos cursos d’agua do Ribeirão das Cruzes e seus afluentes Serralhal e Tanquinho, desde as nascentes até a represa de captação do DAAE;

Área 2- Longitudinalmente, de cada lado a 100 metros do talvegue, ao longo do curso d’agua do Ribeirão das Cupim, desde a nascente até sua foz no Ribeirão das Cruzes;

Área 3- Área total do Horto Florestal de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, à rua Vereador Mario Ananias;

Área 4- Área  paralela ao prolongamento da Av. Maria Brambilla Passos, contornada pela Avenida São João, Rua Reinaldo C. Lacerda e Av. Mal. Osvaldo C. de Faria, Jardim Pinheiros.

Área 5- Lote, inscrição cadastral 031-040-001, confrontando ao sul com sistema de lazer do Parque Tropical, numa extensão de 403,62 m e compondo o quadrilátero, a leste, numa extensão de 258,57 m paralela ao córrego Águas do Paiol, ao norte com a propriedade de inscrição cadastral 031-041-001, numa extensão de 491,62m e a oeste, por 199,38m em divisa com a mesma propriedade.

Área 6- Parte do lote inscrição cadastral 031-041-001, confrontando ao sul com o Parque Tropical numa extensão de 241,64 m e propriedade de inscrição cadastral 031-040-001, a leste com o córrego Águas do Paiol e estrada municipal, ao norte em divisa com o imóvel de inscrição cadastral 031-018-001 por 650,0 m e a oeste, por 420,0 m em prolongamento da Rua Dr. Arani Murad.

Área 7 – A área 7 inicia-se no cruzamento da Avenida Moacyr Berwerte com a Rua Joseph Sabeh Harb, seguindo sobre esta até o cruzamento com a Avenida Orlando Jayme Donato, vira a esquerda e segue até o cruzamento com a Rua José Pedro Oliveira, vira a esquerda e segue até o final desta rua, vira a direita e segue o limite do Jardim dos Industriários até encontrar a Rua Pedro José Larocca, vira a esquerda até o cruzamento com a Avenida Moacyr Berwerte e daí segue até o ponto de início da presente descrição.

Categoria 2 – Áreas Especiais de Interesse Histórico Cultural

Área 1- Terreno utilizado para estacionamento de veículos, localizado à Av. São Paulo, ao lado da praça da Matriz;

Área 2- Vazio de miolo de quadra composta pelas vias São Bento, Duque de Caxias, Padre Duarte e Espanha;

Área 3-Vazio de miolo de quadra composta pelas Vias Nove de Julho, Duque de Caxias, São Bento e Espanha;

Área 4- Imóvel de Estação Ferroviária, seu largo e Gare, localizada à Av. Antonio Prado;

Área 5- Imóvel-Sede da Fazenda Tres Irmãs, localizada à Av. Napoleão Selmi-Dei

Categoria 3-  Infraestrutura e Equipamentos Sociais

Área 1-Quadra composta pelas vias Octaviano de Arruda Campos, dos Bombeiros, Uadi Haddad e  José dos Santos, no Jardim das Estações;

Área 2- Quadra composta pelas vias Antonio Tavares Pereira Lima, dos Bombeiros, Uadi Haddad. E José dos Santos, no Jardim das Estações;

Área 3- Área de terra circundada pela Av. Industrial, Av. Dorival Alves, Rua José de Alencar e Ferrovia, de propriedade das Indústrias UniLever;

Categoria 4 – Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana

Área 1 - Área do cruzamento da Av. 7 de Setembro com a Av. Padre José de Anchieta, Av. Waldomiro Machado e Av. Padre Manoel da Nóbrega.

Área 2 - Todos os lotes que dão testada do lado ímpar da Rua Manoel Rodrigues Jacob, no trecho compreendido entre a Avenida Padre Francisco Culturato e Avenida Mario Arantes de Almeida

Área 3 -  Área para ampliação e prolongamento  do Aeroporto de 1.200 metros

Área 4 - Área lateral entre o aeroporto e o Jardim Del Rey com 50 metros de largura.

Área 5 - Área delimitada pela SP 255, Ferrovia, Jardim das Hortências e Rua Sinésio Wiss Barreto

Área 6 - Longitudinalmente, de cada lado, a 100 metros do talvegue, ao longo dos cursos d’água do Ribeirão das Cruzes, desde a Represa de Captação do DAAE, até a sua confluência com a Rodovia Washington Luis.

Área 7 - Longitudinalmente, de cada lado, a 100 metros do talvegue, ao longo do curso d’água do Ribeirão Água Branca, desde o dispositivo existente no cruzamento das vias Celso Pereira Barbosa e Antonio Cavallari, interceptando a faixa de domínio do DER pertencente às Rodovia Antonio Machado Santana, até atingir a via Domingos de Nobile.

Área 8 - Área de entorno da Praça Pedro Cruz, no raio de 40 metros, a partir do seu centro, intersecção das vias Antonio Prado, Valdomiro Machado, Genaro Vonno, Padre Manoel da Nóbrega e Padre José de Anchieta.

Área 9 - Todos os lotes que dão testada para as seguintes vias, em toda a sua extensão : Rua Eloy Rodrigues, Rua São Jorge, Rua Naym Jorge, Rua Padre Luciano, Theofilo Machado.

Área 10 - Todos os lotes compreendidos entre as vias Euclides dos Santos e Armando Salles de Oliveira, desde a Avenida Padre Francisco Culturato e Infante Dom Henrique.

Área 11 - Área de propriedade da CPFL, numa largura de 15 metros paralelamente à via José de Salles Gadelha, entre as vias Padre José de Anchieta e Maria Gaspar de Andrade.

Área 12 - Todos os lotes com testada do lado ímpar da via Castro Alves, desde seu cruzamento com a via Coronel José Xavier de Mendonça até alcançar o dispositivo com a via Getúlio Vargas.

Área 13 - Área do estacionamento da Sede Social do Clube Araraquarense, frontal a Av. Portugal.

Área 14 - A área 14 inicia-se no cruzamento da Rua Carvalho Filho com a Avenida Duque de Caxias, seguindo sobre a Rua Carvalho Filho até a Avenida Duque de Caxias por 18,00 metros, daí deflete à esquerda e segue sobre a Avenida Duque de Caxias por 12,75 metros; daí deflete à esquerda e segue sobre a Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira por 5,00 metros; daí deflete à direita e segue ainda sobre a Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira por 14,30 metros; daí deflete à esquerda e segue por 17,60 metros  confrontando com terreno vago até encontrar o ponto de partida.

Área 15 - Á área 15 inicia-se na intersecção desta área com  o alinhamento predial da Rua Carvalho Filho e com os prédios n.º 08, 12 e 16; daí segue sobre a Rua Carvalho Filho por 31,00 metros; daí deflete à direita e segue por 27,20 metros  confrontando com o prédio n.º 40 da Rua Carvalho Filho; daí deflete à direita e segue sobre a Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira por 32,30 metros; daí deflete finalmente à direita e segue por 17,60 metros confrontando com os prédios n.º 08, 12 e 16 da Rua Carvalho Filho até encontrar o ponto de partida.

Área 16 - A Área 16 tem início na intersecção desta área com alinhamento predial da Rua Carvalho Filho e com o terreno vago da Rua Carvalho Filho; daí segue sobre o alinhamento predial da Rua Carvalho Filho por 16,00 metros; daí deflete à direita por 9,00 metros confrontando com os prédios n.º 118 e 126 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 126 da Avenida Duque de Caxias por 3,00  metros; daí deflete à esquerda  e segue por  1,20  metros confrontando com o prédio n.º 126 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita por 11,00 metros confrontando com o prédio n.º 134 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita por 10,50 metros confrontando com terreno vago até encontrar o ponto de partida.

Área 17 - A Área 17 tem início na intersecção desta área  com o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias e com o prédio n.º 126 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 9,30 metros; daí deflete à direita por 19,00 metros confrontando com os prédios n.º 142 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com terreno vago com frente pela Rua Carvalho Filho por 9,30 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com os prédios n.º11 da Rua Carvalho Filho, n.º 118 e 126 da Avenida Duque de Caxias  por 19,00 metros até encontrar o ponto de partida

Área 18 - A Área 18 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias  e com o prédio n.º 134 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 9,50 metros; daí deflete à direita por 19,10 metros confrontando com o prédio n.º 152 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com terreno vago com frente pela Rua Carvalho Filho por 9,50 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 134 da Avenida Duque de Caxias por 19,10 metros até encontrar o ponto de partida.

Área 19 - A Área 19 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias  e com o prédio n.º 142 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 9,10 metros; daí deflete à direita por 19,00 metros confrontando com o prédio n.º 160 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando em parte com o prédio n.º 426 da Rua Gonçalves Dias e em parte  com terreno vago com frente pela Rua Carvalho Filho por 9,10 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 142 da Avenida Duque de Caxias por 19,00 metros até encontrar o ponto de partida.

Área 20 - A Área 20 tem início na intersecção desta área com o  alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias e com o prédio n.º 152 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 9,30 metros; daí deflete à direita por 19,00 metros confrontando com o prédio n.º 174 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 426 da Rua Gonçalves Dias por 9,30 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 152 da Avenida Duque de Caxias por 19,00 metros até encontrar o ponto de partida.

Área 21 - A Área 21 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias e com o prédio n.º 160 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 13,10 metros; daí deflete à direita por 19,00 metros confrontando com os prédios n.º 186 e n.º 190 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 426 da Rua Gonçalves Dias por 13,10 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 160 da Avenida Duque de Caxias por 19,00 metros até encontrar o ponto de partida.

Área 22 - A Área 22 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias   e com o prédio n.º 174 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 11,80 metros; daí deflete à direita por 19,00 metros confrontando com o prédio n.º 196 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 426 da Rua Gonçalves Dias por 11,80 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 174 da Avenida Duque de Caxias por 19,00 metros até encontrar o ponto de partida.

Área 23 - A Área 23 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Rua Carvalho Filho e com o prédio n.º 139 da Avenida Espanha; daí segue sobre o alinhamento predial da Rua Carvalho Filho  por 44,50 metros; daí deflete à direita por 34,50 metros confrontando com o prédio n.º 11 da Rua Carvalho Filho e com os prédios n.º 134, 142 e 152 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 426 da Rua Gonçalves Dias por 19,50 metros; daí deflete à esquerda e segue confrontando com o prédio 426 da Rua Gonçalves Dias por 15,00 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com os prédios s/n.º e n.º 442 da Rua Gonçalves Dias; daí deflete à direita e segue por 42,00 metros confrontando com os prédios n.º 179, 169, 159, 149 e 139, todos pela Avenida Espanha até encontrar o ponto de partida.

Área 24 - A Área 24 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias   e com o prédio n.º 118 da Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias  por 4,40 metros; daí deflete à direita por 7,00 metros confrontando com o prédio n.º 134 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 11 da Rua Carvalho Filho por 1,20 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 11 da Rua Carvalho Filho por 3,00 metros; daí deflete à esquerda e segue confrontando com o prédio n.º11 da Rua Carvalho Filho por 3,20 metros; daí deflete à direita e segue por 4,00 metros confrontando com o prédio n.º 118 da Avenida Duque de Caxias,   até encontrar o ponto de partida.

Área 25 - A Área 25 tem início na intersecção dos alinhamentos prediais da Rua Carvalho Filho com a Avenida Duque de Caxias; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Duque de Caxias por 5,80 metros; daí deflete à direita por 4,00 metros confrontando com o prédio n.º 126 da Avenida Duque de Caxias; daí deflete à direita e segue confrontando com o prédio n.º 11 da Rua Carvalho Filho por 5,80 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Carvalho Filho por 4,00 metros,   até encontrar o ponto de partida.

Área 26 - A Área 26 tem início na intersecção do alinhamento predial da Rua Gonçalves Dias  com o prédio n.º 412 desta Rua; daí segue sobre o alinhamento predial da Rua Gonçalves Dias por 4,50 metros; daí deflete à direita por 75,00 metros confrontando com o prédio s/n.º  da Rua Gonçalves Dias e com Terreno Vago com frente pela Rua Carvalho Filho; daí deflete à direita e segue confrontando ainda  com o terreno vago com frente pela Rua Carvalho Filho  por 19,50 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com os prédios n.º 152, n.º 160, n.º 174, n.º 186 e n.º 190 e n.º 196 todos pela Avenida Feijó; daí deflete à direita e segue confrontando com os prédios n.º 408 e n.º 412 por 15,00 metros; daí deflete à esquerda e segue por 33,00 metros confrontando com o prédio n.º 412 da Rua Gonçalves Dias,   até encontrar o ponto de partida.

Área 27 - A Área 27 tem início na intersecção desta área com  o alinhamento predial da Rua Padre Luciano e com o terreno vago da Rua Padre Luciano, esquina com Avenida 22 de Agosto; daí segue confrontando com o alinhamento predial da Rua Padre Luciano por 50,00 metros; daí deflete à direita por 40,00 metros confrontando com os prédios n.º 67, 37, 45 e 35 da Avenida Dr. Leite de Moraes; daí deflete à direita e segue confrontando com FEPASA por 50,00 metros; daí deflete à direita e segue por  40,00 metros confrontando com FEPASA e Terreno Vago até encontrar o ponto de partida.

Área 28 - A área 28 inicia-se na intersecção desta área com o  alinhamento predial da Av. Dr. Leite de Moraes e com o prédio n.º 45 da Av. Dr. Leite de Moraes; daí segue sobre o alinhamento predial da Av. Dr. Leite de Moraes por 13,70 metros; daí deflete à direita e segue por 22,60 metros  confrontando com FEPASA; daí deflete à direita por 8,40 metros confrontando com o prédio n.º 313 e 329 da Rua Padre Luciano; daí deflete à direita por 21,00 metros confrontando com o prédio n.º 45 da Avenida Dr. Leite de Moraes até encontrar o ponto inicial.

Área 29 - A área 29, inicia-se na intersecção dos alinhamentos prediais da Rua Padre Luciano com a Avenida 22 de Agosto; daí segue por 21,00 metros confrontando com a Rua Padre Luciano; daí deflete à direita e segue por 35,90 metros confrontando com os prédios n.º 313 e 329 da Rua Padre Luciano; daí deflete à direita e segue por 21,70 metros confrontando com FEPASA; daí deflete à direita e segue por 37,5 metros  confrontando com a Avenida 22 de Agosto, até encontrar o ponto inicial.

Área 30 - A área 30 inicia-se na intersecção desta área com o  alinhamento predial da Av. 22 de Agosto com a Rua Padre Luciano; daí segue sobre o alinhamento predial da Av. 22 de Agosto por 39,85metros; daí deflete à direita e segue por 95,00 metros  confrontando com FEPASA; daí deflete à direita por 14,80 metros confrontando com o alinhamento predial da Avenida Major Dario de Carvalho; daí deflete à direita por 91,35 metros confrontando com o alinhamento predial da Rua  Dr. Leite de Moraes até encontrar o ponto inicial.

Área 31 - A Área 31 tem início na intersecção desta área com o prédio nº 84 da Rua Estélio M. Loureiro e com  o alinhamento predial da Rua Estélio M. Loureiro; daí segue sobre o alinhamento predial da Rua Estélio M. Loureiro  por 28,00  metros; daí deflete à direita por 15,00  metros confrontando com a Avenida Padre Antonio Cezarino; daí deflete à direita por 30,00 metros e segue confrontando com o prédio nº 44 da Avenida Padre Antonio Cezarino e com o prédio n.º 71 da Rua Theófilo Antônio Machado; daí deflete à direita por 20,00 metros e segue confrontando com o prédio n.º 84 da Rua Estélio M. Loureiro,  até encontrar o ponto de partida.

Área 32 - A Área 32  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Padre Antonio Cezarino  e com  o prédio sem número da Avenida Padre Antonio Cezarino; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Padre Antonio Cezarino   por 10,00  metros; daí deflete à direita por 20,00 metros confrontando com os prédios n.º 93 e 81 da Rua Theófilo Antonio Machado; daí deflete à direita por 10,00 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 71 da Rua Theófilo Antonio Machado ; daí deflete à direita por 20,00 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 92 e n.º 94 da Rua Stélio M. Loureiro e com o prédio sem número da Avenida Padre Antonio Cezarino, até encontrar o ponto de partida.

Área 33 - A Área 15  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Padre Antonio Cezarino  e com  o prédio n.º 44 da Avenida Padre Antonio Cezarino; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Padre Antonio Cezarino   por 11,30  metros; daí deflete à direita por 8,50 metros  e segue confrontando com o alinhamento predial  da Rua Theófilo Antonio Machado ; daí deflete à direita por 11,30 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 81   da Rua Theófilo Antonio Machado; daí deflete à direita e segue por 8,50 metros confrontando com o prédio n.º 44 da Avenida Padre Antonio Cezarino   até encontrar o ponto de partida.

Área 34 - A Área 34  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Rua Theófilo Antonio Machado   e com  o prédio n.º 93 da Rua Theófilo Antonio Machado; daí segue sobre o alinhamento predial da Rua Theofilo Antonio Machado    por 8,50  metros; daí deflete à direita por 11,30 metros  confrontando com o prédio n.º 71 da Rua Theofilo Antonio Machado; daí deflete à direita por 8,50 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 44 da Avenida Padre Antonio;  daí deflete à direita por 11,30 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 93   da Rua Theofilo Antonio;  até encontrar o ponto de partida.

Área 35 - A Área 35  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira com a Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso  por 29,93 metros; daí deflete à direita por 50,78 metros  confrontando com o prédio n.º 64 da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 35,00 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 71, 61, 51 e Terreno Vago, todos com frente para a Avenida Prudente de Moraes;  daí deflete à direita por 17,50 metros  e segue confrontando com a Avenida Maria Antonio Camargo de Oliveira por três segmentos de linha ( 17,50 metros mais 8,98 metros mais 24,17 metros) confrontando com a Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira;  até encontrar o ponto de partida.

Área 36 - A Área 36  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 64 da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 4,40 metros; daí deflete à direita por 51,00 metros  confrontando com o prédio n.º 64 Fundos da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 4,40 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 91 e 81 da Avenida Prudente de Moraes, todos com frente para a Avenida Prudente de Moraes;  daí deflete à direita por 51,00 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 64 da Avenida Barroso;  até encontrar o ponto de partida.

Área 37 - A Área 37  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 52 da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 4,40 metros; daí deflete à direita por 51,00 metros  confrontando com o prédio n.º 64 Fundos da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 4,40 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 91 e 81 da Avenida Prudente de Moraes, todos com frente para a Avenida Prudente de Moraes;  daí deflete à direita por 51,00 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 64 da Avenida Barroso;  até encontrar o ponto de partida.

Área 38 - A Área 38  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 79 da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 1,20 metros; daí deflete à direita por 15,50 metros  confrontando com o prédio n.º 69 da Avenida Barroso; daí deflete à esquerda por 10,70 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 69 e 65 da Avenida Barroso;  daí deflete à direita por 9,65 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 59 da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 11,90 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 117  da Avenida Anthero Rodrigues da Silva Junior; daí deflete à direita por 25,10 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 105 da Avenida Anthero Rodrigues da Silva Junior e com o prédio n.º 79 da Avenida Barroso até encontrar o ponto de partida.

Área 39 - A Área 39  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 71 Fundos da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 5,85 metros; daí deflete à direita por 15,50 metros  confrontando com o prédio n.º 65 da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 5,85 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 71 Fundos da Avenida Barroso;  daí deflete à direita por 15,50 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 71 Fundos da Avenida Barroso; até encontrar o ponto de partida.

Área 40 - A Área 40  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 69 da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 5,05 metros; daí deflete à direita por 15,50 metros  confrontando com o prédio n.º 59 da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 5,05 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 71 Fundos da Avenida Barroso;  daí deflete à direita por 15,60 metros; até encontrar o ponto de partida.

Área 41 - A Área 41  tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 65 da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 11,00 metros; daí deflete à direita por 24,00 metros  confrontando com o prédio n.º 49 da Avenida Barroso; daí deflete à direita por 11,00 metros  e segue confrontando com os prédios n.º 137 da Avenida Anthero Rodrigues da Silva Junior e n.º 2057 da Via Projetada e com  terreno vago com frente para a Avenida Anthero Rodrigues da Silva Junior;  daí deflete à direita por 24,00 metros confrontando com os prédios n.º 71 Fundos e n.º 65  pela Avenida Barroso; até encontrar o ponto de partida.

Área 42 - A Área 42 tem início na intersecção desta área com o alinhamento predial Avenida Barroso e com o prédio n.º 59 da Avenida Barroso; daí segue sobre o alinhamento predial da Avenida Barroso por 11,00 metros; daí deflete à direita por 25,00 metros  confrontando com a Via Projetada; daí deflete à direita por 11,00 metros  e segue confrontando com o prédio n.º 137 da Avenida Anthero Rodrigues da Silva Junior e com  o prédio n.º 2.057 da Avenida Projetada;  daí deflete à direita por 24,00 metros confrontando com o prédio n.º 59 pela Avenida Barroso; até encontrar o ponto de partida.

Área 43 – A área 43 Inicia-se na Intersecção desta área com o alinhamento predial da Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira e com a propriedade da FEPASA; daí segue por aproximadamente 70,00 metros confrontando com a Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira; daí segue confrontando com a  curva na concordância dos alinhamentos prediais da Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira com a Avenida Luiz Alberto por aproximadamente 108,00 metros ; daí segue em linha reta por vários segmentos de linha reta onde mede-se aproximadamente 160,00 metros confrontando com a divisa da FEPASA até encontrar o ponto de partida.

Categoria 5 – Regularização, Reserva Fundiária e Projetos Habitacionais

Área 1- A área 1 inicia-se no cruzamento da rua Pedro José Larocca com a avenida Domingos Ferrari Jr, seguindo sobre a rua Pedro José Larocca até a avenida Rafael Medina, seguindo sobre está até a rua Dr. José Romeu Ferraz, vira-se à esqueda e segue sobre esta rua até o cruzamento da avenida Oswaldo Lopes, vira-se à direita seguindo sobre esta até a rua Dr Amaury Pintode Castro, vira-se à esquerda e segue sobre esta rua até a avenida Domingos Ferrari Jr, vira-se à esquerda e segue sobre esta avenida até encontrar com o local de início da presente descrição.

Área 2- A área 2 inicia-se no cruzamento da rua dos Eletricitários com o limite do Jardim Esplanada, seguindo pela mesma rua até o cruzamento da Rua Joseph Sabeh Harb, vira-se a esquerda seguindo a mesma rua até o limite da poligonal do Jardim Esplanada, vira-se a esquerda seguindo pelo mesmo limite até o local de início da descrição.

Área 3- A área 3 inicia-se no cruzamento da avenida Orlando Jayme Donato com a rua Lavineo de Arruda Falcão seguindo sobre esta 250 metros no sentido do cruzamento com a avenida Celso Pereira Barbosa, vira-se à esquerda em 270º e segue em linha reta 170 metros, vira-se à direita em 90º e segue em linha reta 100 metros, vira-se à esquerda em 270º e segue em linha reta até o cruzamento da rua dos Eletricitários vira-se à esquerda sobre esta e segue 200 metros, vira-se à esquerda 270º, segue 100 metros vira-se à direita 90º e segue 70 metros, vira-se à esquerda em 270º e segue 140 metros, vira-se à esquerda em 270º e segue 140 metros, vira-se à direita em 90º e segue 120 metros até o cruzamento com a avenida Orlando Jayme Donato, vira-se à esquerda e segue sobre está até o local de início da presente descrição.

Área 4- A área 4 inicia-se a 150 metros do  cruzamento da rua Lavíneo de Arruda Falcão com a avenida Celso Pereira Barbosa, sentido ao cruzamento com a avenida Elzo Kawakami, daí segue sobre a rua Lavineo de Arruda Falcão, no mesmo sentido por 250 metros, vira-se à esquerda e segue em linha reta até cruzar com a avenida Joaquim Meirelles Resende com o prolongamento da avenida Jesuíno F. Lopes, daí segue sobre a avenida Joaquim Meirelles Resende 490 metros, daí vira-se a esquerda e segue em linha reta até o início da rua Mario Barbugli, no limite do Jardim Cruzeiro do Sul II, daí segue até o local de início da presente descrição.

Área 5- A área 5 inicia-se no cruzamento da avenida Alberto Santos Dumont com a rua Paulo Elias Antônio, segue sobre a avenida Alberto Santos Dumont no sentido para o córrego Água Branca seguindo até cruzamento desta avenida com a avenida Jose C. da Silva, daí vira à esquerda e segue 450 metros ao longo do córrego Água Branca e vira-se à esquerda seguindo paralelamente ao Córrego do Ouro 130 metros, vira-se à esquerda e segue até  o local de início da presente descrição.

Área 6- A área 6 inicia-se no cruzamento da rua Dr. Giuseppe Alfiero Sobrinho com a Avenida Domingos Sorbo, daí segue 378 m sobre esta rua até encontrar a Avenida José Barbanti Neto, daí vira-se à direita 313 m, vira-se à direita 432 m até encontrar a Rua Dr. Giuseppe Alfiero Sobrinho, seguindo por esta até o ponto inicial da descrição.

Área 7- A área 7 inicia-se no cruzamento da rua Ruy Chiossi com a avenida José Barbanti Netto, seguindo sobre esta no sentido para o Ribeirão das Cruzes por 750 metros, daí vira-se à esquerda e segue paralelamente ao Ribeirão das Cruzes até o cruzamento com a rua Gisei Yamada, daí vira-se à esquerda e segue sobre esta rua até o cruzamento desta com a avenida Dr Francisco Oswaldo Castelucci com a avenida José Barbanti Netto e segue até o local de início da presente descrição.

Área 8- A área 8 inicia-se no cruzamento da rua João Batista Marchezi com a avenida Padre Miguel Pocce, daí segue sobre esta até o cruzamento com a rua Lino Morganti, daí vira-se à esquerda e segue sobre esta 200 metros, sentido bairro Águas do Paiol, daí vira-se à esquerda seguindo o alinhamento limite do bairro Aguas do Paiol por 500 metros, daí vira-se à esquerda 270º e segue 130 metros, margeando o córrego Águas do Paiol, daí vira-se à esquerda e segue até o local de início da presente descrição.

Área 9- Inicia-se a 11,00 metros do cruzamento da rua São Vicente de Paula com o prolongamento da Av. São Francisco Xavier, seguindo por esta até cruzar o prolongamento da rua 13 de Maio. Deste ponto vira-se a direita seguindo o alinhamento da rua 13 de Maio em uma distância de 22,00 metros. Neste ponto gira-se a direita e segue por uma distância de 435,00 metros até o encontro com a rua Eloy Rodrigues, seguindo por esta até cruzando a Av. Alexandre Rodrigues dos Santos; deste ponto segue seu alinhamento por uma distância de 11,00 metros  em direção a Praça São Jorge. Gira-se a direita e seguindo uma distância de 16,50 metros ao longo da divisa do lote 04 e parte do lote 03 da quadra H do loteamento Jardim Paulista. Deflete a  esquerda seguindo a divisa dos lotes 3,2, e um da mesma quadra e cruzando a Av. Edmundo Rossi numa distância de 48,40 metros. Segue deste ponto em diante a divisa do lote 03 da quadra G do mesmo loteamento por uma distância de 29,10 metros. Deste ponto deflete-se a esquerda seguindo  divisa do lote 01 da quadra G em uma distância de 6,65 metros. Deste ponto deflete a direita seguindo ao longo da divisa do lote 01 da quadra G uma distância de 65,30 metros. Deste ponto deflete a direita seguindo a divisa da propriedade da Associação Atlética Ferroviária por uma distância de 476,66 metros, cruzando o prolongamento da rua Princesa Izabel. Deste ponto gira-se a direita seguindo o alinhamento desta até o cruzamento do prolongamento da Av. Santa Cecília.  Deste ponto girando-se a esquerda e seguindo o alinhamento desta por uma distância de 117,50 metros, até o cruzamento do prolongamento da rua Cassiano Machado. Deste ponto girando-se a esquerda segue o alinhamento da mesma por uma distância de 52,75 metros. Gira-se a direita e seguindo a linha de divisa do lote 01 da quadra A do loteamento Jardim Paulista por uma distância de 44,90. Gira-se à direita em direção ao ponto inicial seguindo uma distância de 116,48 metros.

| PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E POLITICA URBANA AMBIENTAL DE ARARAQUARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO X - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES AOS DAS LEIS FEDERAIS Nº 6.766 DE 19 /12/1.979 E Nº 9.785 DE 29/01/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Folha 01/04 |  |  |  |  |
| DESTINAÇÃO DAS ÁREAS | CIRCULAÇÃO |  |  | ###### INSTITUCIONAL |  |  | ###### LAZER (Espaços Livres de Uso Público) |  |  | ###### LAZER (Espaços Livres de Uso Semi-Privado Condominial) |  |  |  | ###### TOTAL |  | ###### NON-AEDIF. |  |  |
| PERCENTUAL MÍNIMO | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 45 |  | ESTUDO ESPEC. |  |  |
| As áreas públicas institucionaIS e de lazer terão sua localização definida na ocasião da expedição das diretrizes, por parte do poder público e suas concessionárias, preferencialmente frontal as vias principais arteriais ou coletoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para loteamento e condomínio urbanístico horizontal será exigido adicional em área verde para cinturões de contorno, canteiros e praças internas. além disso deverão ser observadas as diretrizes e indicadores de espaços livres públicos conforme quadro do anexo 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As áreas de proteção ambiental e de proteção de mananciais serão desconsideradas no cálculo para efeito de loteamento e parcelamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A área institucional poderá ser fracionada em lotes não inferiores a 5.000 m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As glebas inferiores a 10.000 m2 estão desobrigadas da destinação de áreas institucional e de lazer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os projetos serão apresentados na forma geo-referenciada, em consonância com o sistema de cadastro técnico municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os loteamentos e condomínios urbanísticos horizontais poderão conter até 30 % da área de lazer em seu interior e mantidas pelos moradores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todo loteamento para uso residencial, loteamento ou condomínio urbanístico horizontal , deverão possuir núcleo comercial e serviços, equivalente a 5 % da área total de lotes. as áreas comerciais e de serviços deverão ser externas ao empreendimento, preferencialmente frontais e longitudinais às vias estruturais, arteriais e coletoras, com uma via de acesso aos fundos para carga e descarga, estacionamentos, como medida mitigadora de impacto visual de vizinhança dos fechamentos poligonais, bem como atendimento ao art.297 desta lei. deverá manter um recuo dos fechamentos laterais de divisas às vias locais transversais de no mínimo 5m de recuo para áreas verdes, como medida mitigadora do impacto visual de vizinhança. adoção de diretrizes e padrões urbanísticos específicos quanto ao fechamento por vedos verticais, evitando-se o uso de elementos construtivos contínuos e fechados de impacto na paisagem urbana e ambiental, incentivando elementos naturais e ecológicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para o núcleo comercial, os lotes deverão ter área mínima de 500 m2, testada mínima de 15,0 m, e proibido qualquer desmembramento, constante da escritura e registro em cartório imobiliário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quando o sistema de circulação utilizar área menor que 20 %, esta diferença será adicionada ao sistema de lazer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Será prevista faixa de servidão para esgoto e água pluvial, com largura de 3,00 m, nos lotes com declividade maior que 2% para os fundos, que poderá ser edificada com restrições. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O comprimento das quadras não poderá exceder a 400 m, como medida de impacto na estrutura e mobilidade urbana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE VIA | REGIONAIS |  |  |  |  | ESTRUTURAL |  |  | ARTERIAL |  | COLETORA |  | LOCAL |  | DE ACESSO |  |  | CICLOVIAS |
|  | Estaduais |  | Municipais-Vicinais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAIXA DE DOMÍNIO | DNER-DER |  | DER |  |  | 60 |  |  | 37-39 |  | 22 |  | 16 |  | 12-14 |  | 5 |  |
| LEITO(S) CARROÇAVEL(IS) | DNER-DER |  | DER |  |  | 15 |  |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 3 |  |
| PASSEIOS (CALÇADAS VERDES ) | DNER-DER |  | DER |  |  | 5 |  |  | 3-4 |  | 3 |  | 3,0 |  | 2 - 3 |  | 1 |  |
| CANTEIRO CENTRAL | DNER-DER |  | DER |  |  | 15 |  |  | 4 |  | 2,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| CICLOVIAS | DNER-DER |  | DER |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 2,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| DECLIVIDADE | DNER-DER |  | DER |  |  | 1 A 6 |  |  | 1 A 6 |  | 1 A 8 |  | 0,5 A 8 |  | 0,5 A 10 |  | 0,5 A 10 |  |
| RAIO MINIMO (CONCORDÂNCIA) | DNER-DER |  | DER |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 3-5 |  |
| CUL-DE-SAC (DIÁMETRO-EXTEN.) | **** |  | **** |  |  | **** |  |  | **** |  | **** |  | **** |  | 20 |  | **** |  |
| Serão permitidas vias, rampas ou escadarias para pedestres, de largura mínima de 5m, declividade mínima de 1 %, fechadas ao tráfego de veículos, dotadas das infra-estruturas sob códigos 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 conforme indicado na folha 02/04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deverão ser adotadas tipologias construtivas de pavimento em função da classificação e hierarquia viária, considerando-se sistemas e técnicas de pavimentos ecológicos e drenantes, de acordo com o artigo 83. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXO X Folha 02/04 |  |  |  |  |  |  |
| PADRÃO DO LOTEAMENTO |  | LOTE MÍNIMO |  |  | TESTADA MÍNIMA |  |  | ZONA PERMITIDA |  |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | FRAÇÃO IDEAL MÍNIMA |  |  |
| Meio de Quadra |  | 250 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 a 14 e 15 para Residencial Fechado |  |  |  |  |  |  |
| Esquina |  | 300 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nucleo ou Unidade Comercial |  | 500 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Núcleo ou Conjunto Residencial Conjuntos Habitacionais Públicos ou Privados |  | 200 |  |  | 8 |  |  | ZOEMI - ZOPRE ZOEMI ( AEIS ) e ZEPP ( ZOPIS ) Não permitido enquanto estoque superior a 2000 lotes vagos |  |  |  | 1 a 14 |  |  |  | ***** |  |  |
| Loteamento ou Condomínio Urbanístico Horizontal |  | 200 |  |  | 8 |  |  | ZOPRE / ZOEMI |  |  |  | 1 a 11 e 15 |  |  |  | 300 |  |  |
| Loteamento ou Condomínio Industrial ou de Serviço |  | 5.000 |  |  | 50 |  |  | ZEPP ( ZOPI - ZEPIS ) / ZORUR |  |  |  | 1 a 11 |  |  |  |  |  |  |
| Núcleos ou Distritos Industriais |  | 5.000 |  |  | 50 |  |  | ZEPP ( ZOPI – ZEPIS ) |  |  |  | 1 a 11 |  |  |  |  |  |  |
| Núcleo Residencial de Recreio e Ecovilas |  | 2.500 |  |  | 50 |  |  | ZOEMI (AEIRA) / ZOEMI(ACITE) / ZOPRE-APRM / ZOPAS / ZORUR |  |  |  | 1 A 7 E 9 A 14 |  |  |  | ***** |  |  |
| CEU-Corredores Estruturais de Urbanidade ( Avenida Parque Ribeirão das Cruzes e Orla Ferroviária ) e Sistema Viário Estrutural |  | 1.000 |  |  | 20 |  |  | ZAMB( ZAUS-ZORA) e ZEUS |  |  |  | 1 A 14 |  |  |  | ***** |  |  |
| INFRA-ESTRUTURA |  | CÓDIGO |  |  | PRAZOS |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMARCAÇÃO DE QUADRA |  | 1 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Marcos de concreto 0,15 X 0,15 X 1,00 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMARCAÇÃO DE LOTE |  | 2 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Marcos de concreto 0,10 X 0,10 X 0,80 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA VIÁRIO, GUIAS E SARJETAS |  | 3 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Rebaixos nas Esquinas para Portadores de Mobilidade Reduzida Conforme NBR-9050/97. Atender e observar as diretrizes de categorias e classificação funcional viária prevista no Anexo III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DRENAGEM |  | 4 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Atender Normas PMA e Desenhos-Padrão 3-0-66, 3-0-84, 3-0-125, 3-0-142, 3-0-148, 3-0-148/1, 3-0-162. Adotar programas, sistemas , estruturas e técnicas de conservação e reuso da água pluvial, conforme Item II, Art. 79 desta Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE DE ÁGUA E HIDRANTES |  | 5 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Segundo Normas do DAAE, com a individualização da medição de consumo em caso de loteamentos ou condomínios urbanísticos , em que cada lote tem um medidor e o condomínio um medidor geral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE DE ESGOTOS |  | 6 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Segundo Normas do DAAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE ELÉTRICA |  | 7 |  |  | APROV. DEFINIT. |  |  | Segundo Normas da Concessionária Elétrica. Obrigatório tambem nos Acessos ao Empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO |  | 8 |  |  | 18 MESES |  |  | Obedecer Normas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e especificações DNER-ES-299/300/303/306 E 313/97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARBORIZAÇÃO/PAISAGISMO |  | 9 |  |  | 18 MESES |  |  | Conforme Código de Arborização do Município - Altura Mínima da Muda = 1,50 m , especificação de espécies adequadas, espaçamento longitudinal de 10m e frontal as divisas dos lotes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPTOS. COLETA SELETIVA |  | 10 |  |  | 18 MESES |  |  | Conforme Normas da SEDUR para Mobiliário Urbano, prever, planejar, projetar e calcular a dimensão e localização de depósitos, caçambas e lixeiras para a operacionalização, disposição e armazenamento de materiais e produtos recicláveis em loteamentos ou condomínios urbanísticos , de fácil acesso aos moradores , à coleta pública seletiva, empresas recicladoras ou cooperativas de recicladores, atendendo ao Art. 240 desta Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 11 |  |  | 18 MESES |  |  | Lei Complementar Nº 39 DE 20/08/2001 Extensiva aos Acessos para o Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 12 |  |  | 18 MESES |  |  | Ver Normas da SEDUR para Trânsito e Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS |  | 13 |  |  | 18 MESES |  |  | Ver Normas da SEDUR para Mobiliário Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABRIGO E PONTO DE ÔNIBUS |  | 14 |  |  | 18 MESES |  |  | Ver Normas da SEDUR para Mobiliário Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADEQUAÇÕES VIÁRIAS |  | 15 |  |  | 18 MESES |  |  | Conforme Determinado por ocasião da Expedição das Diretrizes para Anteprojeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas as Obras de Infra-Estrutura Constarão de Cronograma Padronizado que acompanhará o Projeto para Aprovação Definitiva, em que se dá início a contagem dos Prazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Será exigida caução, majorada em 20%, calculada sobre o valor das Obras de Infra-Estrutura Indicadas no Cronograma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Caução se dará por meio de Garantia Bancária, Hipotecária ou em Lotes do próprio Empreendimento, devidamente registrada em Cartório. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas as Áreas Públicas no Interior de Loteamento ou Condomínio Urbanístico passarão a Municipalidade, que outorgará, por Decreto a Permissão de Uso, e implicará na Obrigatoriedade de sua manutenção pelo Beneficiado, constar nos Contratos, Escrituras e Regulamento, tudo devidamente registrado no Cartório Imobiliário. É vedado pelo Município empreendimentos e loteamentos não registrados por instrumento público que deverão ser comunicados à Prefeitura Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todo loteamento ou condomínio urbanístico deverá ser submetido às leis federais e estaduais de parcelamento do solo para fins urbanos, e ao instrumento de licenciamento ambiental municipal por meio de EIVU-RIVU, conforme dispositivos desta Lei constantes dos Anexos VII, VIII e IX , que incorporam procedimentos normativos previstos pela Resolução CONAMA 237 / 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não serão permitidos empreendimentos que requeiram a transformação de uso do solo e de áreas residenciais já aprovadas e consolidadas em loteamentos ou condomínios urbanísticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Gleba, o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos realizados nos termos da Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Lote, a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de loteamento ou desmembramento realizado nos termos da Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Unidade Autônoma, a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de loteamento ou condomínio urbanístico realizado nos termos da Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Loteamento, a divisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das vias públicas ou logradouros públicos existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Loteamento ou Condomínio Urbanístico a divisão de gleba ou lote em frações ideais, correspondentes a unidades autônomas destinadas à edificação e áreas de uso comum dos condôminos que não implique na abertura de logradouros públicos, nem na modificação ou ampliação dos já existentes, podendo haver abertura de vias internas de domínio semi-privado ou condominial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No caso de loteamentos ou condomínios urbanísticos, na eventualidade de extinção do condomínio, as vias de circulação , serviços urbanos instalados , e áreas verdes internas de uso comum serão transferidas ao domínio público. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serão Obedecidas as recomendações, especificações e soluções constantes da Norma NBR-9050/97 da ABNT, quanto a Portadores de Deficiência e Mobilidade Reduzida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXO X |  |  |
|  |  | Folha 03/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO | ÁREA MÍNIMA |  |  | MÁXIMO |  | # OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
| # VILA | # 2.500 m2 |  |  | # 50.000 m2 |  | # Padrões ou Modelo de Cidade Jardim |  |  |  |  |
| # JARDIM | # 50.001 m2 |  |  | # 500.000 m2 |  | # Padrões de Unidades de Vizinhança |  |  |  |  |
| # PARQUE | # 500.000 m2 |  |  | # ***** |  | # Padrões de Unidades de Vizinhança – Acima de 1.000.000 m2 estará sujeito a Relatórios EIA-RIMA E EIVU-RIVU Aprovados |  |  |  |  |
| # LOTEAMENTO OU CONDOMÍNIO URBANÍSTICO | # Dimensões sujeitas às leis federais e de parcelamento do solo para fins urbanos |  |  | # Dimensões sujeitas às leis federais e de parcelamento do solo para fins urbanos |  | Padrões de Unidades de Vizinhança , para Edificações Agrupadas com até 2(Dois) Pavimentos e de até 8 Unidades por Bloco. Para área superior a 3 Ha , conforme Resolução 237-CONAMA e o instrumento de EIVU-RIVU, artigo 218 e 219 desta Lei, poderá ser exigido diretrizes quanto a estrutura e mobilidade urbana, sistema de áreas verdes, bens de uso comum do povo, e medidas mitigadoras de impacto ambiental. Deverá atender padrões morfológicos de Unidade de Vizinhança, de dimensão máxima de acessibilidade e mobilidade urbana de 400m por 400m da unidade espacial , e incidência de percentual de Área Verde e Institucional externa, junto aos lotes comerciais e serviços externos, frontais ao sistema viário principal, longitudinal e transversal. |  |  |  |  |
| PRAZOS A SEREM CUMPRIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DE PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | PRAZO |  |  | VALIDADE |  |  | ELEMENTOS A APRESENTAR |  | ## CARTÓRIO |  |
| Pedido de Viabilidade | 30 dias |  |  | 90 dias |  |  | Requerimento, Destinação, Croqui de Localização (1:10.000) |  | ***** |  |
| Diretrizes Urbanísticas | 30 dias |  |  | 180 dias |  |  | Requerimento, Escrituras, Vintenária, Planialtimetria (1:1.000) EIVU e RIVU previstos no Art. 218- 219 e UEPUS-Art. 240 ( Anteprojeto ). Estes instrumentos serão regulamentados por lei específica como procedimentos para aprovação de projetos. |  | ***** |  |
| Projeto Definitivo | 30 dias |  |  | Conf. Cronograma |  |  | Plano Geral (1:1.000), Cortes e Perfis das Vias, Desenho Completo e de toda a Infraestrutura, Memoriais Descritivos, Cronograma de Execução de Obras, Anexos e ART. |  | Em até 180 dias |  |
| Todos os projetos e documentação pertinente, obedecerão aos padrões estabelecidos pela P.M.A. e divulgados por meio de Cartilha, em meio magnético, e os EIVU-RIVU-Estudos e Relatórios de Impacto de Viabilidade Urbanística, regulamentados por lei específica, serão submetidos regularmente à Comissão Técnica Permanente do GAPROARA-Grupo de Análise e Aprovação de Projetos de Araraquara (Art. 239), composta pela equipe técnica e jurídica da SEDUR, representantes do Conselho da Cidade(Art.190) , do IAB, AEAA, vereadores da Comissão de Urbanismo da Câmara, do órgão ambiental estadual, da Promotoria Pública de Urbanismo , Habitação e Meio Ambiente, Defesa Civil e requerentes se necessário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO, EDIFICAÇÕES E OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS E DOCUMENTOS |  |  | ## PRAZO DE VALIDADE |  |  |  | ## DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO |  |  |  |
| ## Ficha Técnica e Cadastral |  |  | ## Definido por lei específica |  |  |  | ## Requerido por profissional e expedido pela PMA, são informações relativas ao uso e ocupação do solo,melhoramentos e dados cadastrais dos imóveis. |  |  |  |
| Diretrizes de Projeto Urbanístico ou de Edificação |  | Definido por lei específica |  |  | Solicitação facultativa de processo de consulta prévia e análise físico-espacial, viabilidade econômica, funcional implantação, volumetria e parâmetros urbanísticos |  |  |  |  |  |
| Alvará ou Licença de Autorização |  |  | Definido por lei específica |  |  |  | Concessão a título precário, de edificação temporária, canteiros de obras, tapume sobre passeio público, transporte de terra e entulho, implantação de mobiliário urbano em espaço público, renovado por tempo determinado e cancelado a qualquer tempo. |  |  |  |
| Alvará ou Licença de Projeto(LP) e Licença de Instalação (LI) ou Construção |  |  | Definido por lei específica |  |  |  | Será expedido após a análise e atendimento as disposições normativas desta Lei e legislação específica e complementar, para as atividades de projeto, obras e serviços de demolição, construção, reconstrução, ampliação ou reforma, movimento de terra, e execução de muro de arrimo. |  |  |  |
| Alvará ou Certificado de Conclusão ou Habite-se |  | Definido por lei específica |  |  | Deverá ser solicitado por profissional responsável pela obra ou proprietário do imóvel pelo qual tenha sido expedido Alvará ou Licença de Projeto ou Instalação-Construção, e será expedido após a verificação da conformidade do executado em relação ao aprovado, e da adequação do uso. |  |  |  |  |  |
| Certidão de Uso do Solo e Certificado de Mudança de Uso |  | Definido por lei específica |  |  | Documento de solicitação obrigatória para instruir processos de licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto urbanístico e/ou ambiental, bem como para a utilização de edificação não residencial, e será expedido com a apresentação de Certificado de Conclusão e regularidade da edificação. |  |  |  |  |  |
| Alvará ou Licença de Operação ou Funcionamento(LO) |  | Definido por lei específica |  |  | A PMA emitirá a Licença de Operação após a expedição do Certificado de Conclusão ou Habite-se, ou a qualquer tempo a pedido do proprietário na renovação ou readequação de seu uso. |  |  |  |  |  |
| Os procedimentos administrativos referem-se ao licenciamento das seguintes atividades e projetos : residenciais unifamiliares, residenciais horizontais e verticais multifamiliares, Comerciais, Serviços, Industrial, Institucional e Especiais ou Diversas, previstas no Anexo VII e VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nas atividades residenciais, adotar programa de assistência técnica e jurídica gratuita a projetos de moradia econômica para habitação de interesse social, conforme Art.4º- Item “r” da Lei 10.257/2001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os loteamentos ou condomínios urbanísticos estão obrigados a apresentar o regulamento interno ou estatuto por ocasião da aprovação definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quaisquer obras somente poderão ser iniciadas após a aprovação provisória e comprovadas pela P.M.A., de todas as autorizações pertinentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os projetos geo-referenciados com cópias em meio digital e memoriais serão apresentados em 5 (cinco) vias, no padrão definido pela P.M.A, indicado na Cartilha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O não atendimento de qualquer “Comunique-se” em até 30 (trinta) dias, implicará no cancelamento automático do processo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A divisão de Imóveis, amigável ou judicialmente, e a extinção de Loteamento ou Condomínio Urbanístico, atenderão aos presentes parâmetros a menos que a gleba seja inferior a 10.000m2, for constituída há mais de 10(dez) anos ou procedente de sucessão hereditária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ##### PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ANEXO X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Folha 04/04 |  |  |  |
| ##### RECUOS FRONTAIS MÍNIMOS |  | ##### RESIDENCIAL |  |  |  |  | ##### NÃO RESIDENCIAL |  |  |  | ##### EDIFÍCIOS ACIMA 02 PAVIMENTOS |  |  |  | ##### OBSERVAÇÕES |  |  |  |
|  |  | ##### Existente |  |  | ##### Projetada |  | ##### Existente |  | ##### Projetada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM VIA ESTRUTURAL OU PERIMETRAL |  | 5 |  |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | H/8 >= 6,0 m |  |  |  | Guaritas até 12,0 m2 = 0,0 m |  |  |  |
| EM VIA ARTERIAL |  | 5 |  |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | H/8 >= 6,0 m |  |  |  | Rebaixamento de Guias até |  |  |  |
| EM VIA COLETORA |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | H/8 >= 6,0 m |  |  |  | 100 % para não Residenciais |  |  |  |
| EM VIA LOCAL | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | H/8 >= 6,0 m |  | e de 3,5 m a cada vaga |  |  |  |  |
| EM VIA DE ACESSO |  | 4 |  |  | 4 |  | Não permitido |  |  |  | Não permitido |  |  |  | para Residenciais |  |  |  |
| As Rampas de Acesso aos Abrigos Subterrâneos deverão ter início a partir de 4,0 m contados do alinhamento predial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECUOS LATERAIS-DE FUNDOS |  | RESIDENCIAL |  |  |  | NÃO RESIDENCIAL |  |  |  |  | EDIFICIOS ACIMA 02 PAVIM |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  |
| COM JANELAS – ENTRE LOTES |  | 1,5 m |  |  |  | 1,5 m |  |  |  |  | H/8 >= 3,00 m |  |  |  |  | Entre Prédios mesmo lote |  |  |
| NA LATERAL PARA VIA PÚBLICA |  | 2,0 m |  |  |  | 2,0 m |  |  |  |  | 4,00 m |  |  |  |  | ***** |  |  |
| SEM JANELAS – ENTRE LOTES | 0 |  | 0 |  |  |  |  | H/8 >= 3,00 m |  | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POÇOS DE ILUMINAÇÃO |  | De acordo com o Código de Edificações e Ambiente Construído ( Art. 251) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nos Loteamentos ou Condomínios Urbanísticos Horizontais , o recuo da divisa lindeira a via pública secundária, lateral e externa, será de 5,0 m no mínimo, como área destinada a calçada verde, estacionamento externo de pavimento poroso ou drenante, tratamento paisagístico e arborização urbana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nos lotes ou terrenos com 2(duas) frentes ou fundos para vias públicas, deverá ser obedecido o recuo frontal de acordo com a classificação viária, sendo exigido o recuo mínimo de 2(dois) metros na outra via, facultando a acessibilidade pelos fundos do imóvel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| É proibido qualquer tipo de abertura de iluminação e ventilação nas divisas dos lotes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na zona central , definida pelo polígono das Áreas Especiais de Interesse Cultural, histórico , urbanístico e arquitetônico, onde estão demarcadas as áreas dos Pontos de Percepção Visual , conforme MAPE 8, poderão ter o recuo frontal e lateral facultado, em se tratando de edificações consolidadas, de baixa densidade volumétrico-construtiva, exigindo-se os recuos, parâmetros urbanísticos e outras disposições normativas no caso de renovação urbana e reconstrução edilícia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, CARGA/DESCARGA, EMBARQUE/DESEMBARQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA DE USOS E ATIVIDADES |  |  |  | VAGAS (2,5 X 4,0 m) |  |  |  |  |  |  | CARGA/DESCARGA (3,5 X 8,0) |  | ÕNIBUS-Embarque-Desemb. (3,5 X 15 m) |  |  |  |  |  |
| 1. USO RESIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residencial Unifamiliar |  |  |  | 1 até 150 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 entre 150 e 300 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 entre 300 e 500 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 acima de 500 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA DE USOS E ATIVIDADES |  |  |  | VAGAS (2,5 X 5,0 m) |  |  |  |  |  |  | CARGA/DESCARGA (3,5 X 8,0) |  | ÕNIBUS-Embarque-Desemb. (3,5 X 15 m) |  |  |  |  |  |
| Edifício Residencial e Condomínio |  |  |  | 1 por Unidade de até 100 m² |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Horizontais ou Verticais |  |  |  | 2 por Unidade de até 200 m² |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 por Unidade de até 300 m² |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 por Unidade de área maior |  |  |  |  |  |  | ***** |  | ***** |  |  |  |  |  |
| 2. USO COMERCIAL VAREGISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio Varegista em Geral |  |  |  | 1 a cada 100 m² de área construída 1 a cada 50 m² Adic. |  |  |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Galeria , Centro Comercial, Feiras , Exposições |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  | Projeto Específico de P.G.T. |  |  |  |  |  |
| Padarias,Lojas de Departamentos e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjunto de Lojas ou Salas Comerciais, até 2 ou mais pavimentos |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiais de Construção, Concessionárias Revenda Veículos com Oficinas e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | 1 entre 100 e 1000 m2 1 a cada 1000 m2 Adicionais |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.USO COMERCIAL ATACADISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 a cada 500 m2 Adicionais |  |  |  |  |  |  |  |
| Comércio atrator de veículos leves |  |  |  | 1 a cada 75 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | 1 entre 100 e 500 m2 |  | Projeto Específico de P.G.T. |  |  |  |  |  |
| Comércio atrator de veículos pesados |  |  |  | 1 a cada 75 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | 1 a cada 500 m2 Adicionais |  |  |  |  |  |  |  |
| Supermercado , Hipermercado e Shopping Center |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico de P.G.T. |  | Projeto Específico de P.G.T. |  |  |  |  |  |
| 4. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creche , Escola Infantil e Maternal |  |  |  | 1 a cada 100 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Escola Ensino Fundamental |  |  |  | 1 a cada 75 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  |  |  |
| Escola Técnico Profissional |  |  |  | 1 a cada 75 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  |  |  |
| Academia de Ginástica, Centro de Cultura Física, Escola de Dança e Música, Cursos Especializados e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | 1 entre 100 e 500 m2 1 a cada 500 m2 Adicionais |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  |  |  |
| Escola de Ensino Superior, Universidades, Faculdades, |  |  |  | 1 a cada 25 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | 1 a cada 500 m2 Adicionais |  | 1 a cada 500 m2 de A .Construida, ou 1 a cada 50 alunos regulares com mobilidade intermunicipal diária |  |  |  |  |  |
| 5-SERVIÇOS DE HOTELARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hotel |  |  |  | 1 a cada 100 m² de área construída ou 5 unid. Aloj. |  |  |  |  |  |  | 1 até 500 m2, 2 até 2000m2 e 3 acima de 2000m2 de A . Construida |  | 1 a cada 1000 m2 de A .Construida |  |  |  |  |  |
| Apart-Hotel ou Hotel Residência |  |  |  | 1 a cada 100 m² ou 3 unid. Aloj. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 a cada 1000 m2 de A .Construida |  |  |  |  |  |
| Motel |  |  |  | 1 por apartamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pensão e Alojamento |  |  |  | 1 a cada 100m² ou 5 unid.Aloj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.SERVIÇOS DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospital Geral ou Especializado, |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Pronto Socorro, Posto de Saúde,Ambulatórios Laboratórios Médicos e Farmacêuticos, Consultórios, Clínicas, Maternidades |  |  |  | 1 a cada 75 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. exceto consultórios |  | ***** |  |  |  |  |  |
| 7. SERVIÇOS TÉCNICOS FINANCEIROS, PESSOAIS, DE COMUNICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agências Bancárias,Postos de Serviços e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | 1 entre 100 e 500 m2 de A . Construida |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços de Reparação : Pintura e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locação Veículos, Garagens Táxis, Ônibus, Caminhões, Transportadoras |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficinas de Veículos,Máquinas,Motores e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços Técnicos, Financeiros e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços Públicos em Geral |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. SERVIÇOS RECREACIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clubes Esportivos e Recreativos, Boliches, Rinques de Patinação, Agremiações Carnavalescas e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 Vaga |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Estádios, Ginásio de Esportes |  |  |  | 1 a cada 10 lugares ou 25 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 3 vagas |  | 1 a cada 1000 lugares |  |  |  |  |  |
| Restaurante , Bares, Choperia, Casas de Show, Clubes Noturnos, Casas de Jogos, Centro de Eventos,Salão de Festas ou Recepção, Drive-in, Circos, Parques Diversões e similares |  |  |  | 1 a cada 4 lugares ou Usuários ou a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga acima 200 m2 |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Cinemas, Teatros, Auditórios e Estúdios de TV com auditório e similares |  |  |  | 1 a cada 5 lugares ou a cada 12,50 m2 de área destinada a expectador |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  | ***** |  |  |  |  |  |
| 10.SERVIÇOS RELIGIOSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Igrejas, Templos Religiosos, Cemitérios, Velórios e similares |  |  |  | 1 a cada 50 m² de área construída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. USO INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indústrias e Depósitos em Geral com Área Construída até 500 m2 |  |  |  | 1 a cada 100 m² de área construída |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Indústrias e Depósitos em Geral com Área Construída superior a 500 m2 |  |  |  | 1 a cada 200 m² adicionais de área construída |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  | ***** |  |  |  |  |  |
| ## OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS |  |  |  | ## Projeto Específico P.G.T. |  |  |  |  |  |  | ## Projeto Específico P.G.T. |  | ## ***** |  |  |  |  |  |
| Deverão ser previstas vagas para motocicletas nas dimensões 1,00 x 2,00 m, na proporção de 20 % incidentes sobre o numero de vagas de estacionamento calculadas, e com o mínimo de uma vaga em qualquer situação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LIMITES MÁXIMOS DE INTENSIDADE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES EMITIDOS POR FONTES FIXAS E MÓVEIS DE POLUIÇÃO SONORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legislação Federal para áreas residenciais |  | 55 decibéis ( Db-manhã) |  |  |  |  | 50 decibéis ( Db-tarde) |  |  | 45 decibéis ( Db-noite ) |  |
| OMS-Organização Mundial Saúde (WHO 1980) |  | Limite Tolerável até 65 decibéis ( Db ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAMA- Resolução No.1/93 e 252/99 |  | Veículos automotores até 95 decibéis ( dB ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O nível de ruído de qualquer fonte será medido a 5m(cinco metros) do imóvel, propriedade ou veículo onde se der a emissão, de acordo com a norma brasileira NBR 9714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS DA PORTARIA Nº 26/96 DO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA E PORTARIA Nº 27 DO D.N.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | CLASSE |  | QUANTIDADE |  | RAIO MÍNIMO EM METROS |  | ### OBSERVAÇÕES |  |  |
| ### ESCOLAS, IGREJAS, CINEMAS, HOSPITAIS, |  |  | ### I |  | ### 40 |  | ### 20 |  |  |  |  |
| ### QUARTÉIS, HOTÉIS, SHOPPING-CENTERS, |  |  | ### II |  | ### 120 |  | ### 30 |  | ### E.I.V.U. obrigatório |  |  |
| SUPER/HIPERMERCADOS, ESTÁDIOS | III |  |  | 400 |  | 80 |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |  |
| SALÕES DE FESTA OU REUNIÕES E OUTROS | IV |  |  | 1000 |  | 100 |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |  |
| LOCAIS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO |  |  | V |  | >1000 |  | 150 |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |